三亚市“二线口岸”指挥部设备采购项目设备清单
	序号
	商品名称
	技术规格
	单位
	数量

	一
	会议音频系统

	1
	无线会议主机
	采用UHF四通道多频道设计，高精度锁相环频率合成PLL技术；

≥1.7寸高亮度显示屏，可动态显示系统信号通道、发言模式、发言人数；
3. 采用423M-443M之间控制频段，同场合最大支持10套一起使用，互不影响、互不干扰。采用超宽接收频段：640-690MHz每套最大支持48个单元同时使用；
4. 具备扫频仪，使用者可一键找到当地最干净的频点，有效避开干扰源。亦可直接手动调节使用者想要的频点；
5. 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理；
6. 采用四组频率信号和一组控制信号，可分别调节、设置无线会议主机每个通道的频率与选择不同房间的控制信道；
7. 单台主机最大支持48台无线会议单元在线，支持连接主席单元，主席单元具备关闭、静音列席功能；
8. 支持轮替（先进先出）模式、申请发言、按住发言、自由发言，可同时开启4台单元，发言人数可设置为1/2/3/4台（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
9. 主机自带摄像跟踪，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P常规控制协议，采用RS-485与RS-232双控制接口、具备串口与视频矩阵主机连接；
10. 支持48KHz音频采样频率，频率响应为30Hz-20KHz，具备31级音量调节功能；
11. 灵敏度：-95dBm ，载波频率范围：640.000MHz-690.000MHz；
12. 可切换频率数：4，接收方式：分集式双接收；
13. 最大频偏：±100KHz，调制方式：手动调整；
14. 频率稳定度：±5ppm（零下5℃-50℃） ，频率响应：60－16kHz；
15. 输入阻抗：2kΩ，音频输出：阻抗：100Ω 方式：非平衡；
16. 总谐波失真：< 0.5%@1KHz；
17. 方向性0°/180°：>20dB(1kHz)；
18. 等效噪声：20 dBA(SPL)；
19. 震荡模式：数字频率合成，综合S/N比：≥90dB；
20. 工作温度和湿度：工作温度：-5℃至+50℃，湿度：40％至90％。
	台
	1

	2
	无线方管话筒（主席单元）
	1. 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理；
2. 每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证话筒能达50CM以上的拾音距离；
3. 每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯故障情况下正常工作 ；
4. 单元采用无声式硅胶按键，避免机械开关所造成的冲击声；
5. 单元采用扣取式锂电充电方式，便捷更换电池；锂电池正常能为话筒供电≥10小时，充电半小时，可正常给话筒供电≥4小时 ；
6. 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
7. 主席单元具备专属通道，永远保证主席的说话权不受干扰，并且主席可以随意切断所有代表单元的发言；
8. 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况；
9. 单元具备独立电源开关按钮，防止不使用时漏电现象，符合人性化设计；
10. 载波频段：UHF640MHz-690MHz；
11. 麦克风类型：电容式；
12. 指向性：超心型；
13. 频响范围：60~16kHZ；
14. 灵敏度：-38dBV/Pa ；
15. 最大声压级：125 dB (THD<3%)；
16. 输入阻抗：2kΩ；
17. 人机交互：硅胶按键式触控；
18. 方向性0°/180°：>20dB(1kHz)；
19. 等效噪声：20 dBA(SPL) ；
20. 工作温度和湿度：工作温度：-5℃至+50℃，湿度：40％至90％。
	台
	1

	3
	无线方管话筒（客席单元）
	1. 采用数字DSP控制电路与模拟音频电路技术相结合，对声音进行活动检测、噪声抑制等处理；
2. 每个单元采用2个超心型指向咪芯同时拾音，保证拾音清晰的同时提升了拾音的距离，保证话筒能达50CM以上的拾音距离；
3. 每个单元采用双超心型指向拾音咪芯同时工作，保证在有一个咪芯故障情况下正常工作 ；
4. 单元采用无声式硅胶按键，有效避免机械开关所造成的冲击声；
5. 单元采用扣取式锂电充电方式，便捷更换电池；锂电池正常能为话筒供电≥10小时，充电半小时，可正常给话筒供电≥4小时 ；
6. 装备1.7英寸高亮度液晶显示屏，可显示发言模式、电池电量、房间号、同意或者反对列席申请发言等功能（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
7. 每个单元具备投票表决按键，每个按键都清晰明了，能有效避免在进行投票表决时勿按的情况；
8. 单元具备独立电源开关按钮，有效防止不使用时漏电现象，符合人性化设计；
9. 载波频段：UHF640MHz-690MHz；
10. 麦克风类型：电容式；
11. 指向性：超心型；
12. 频响范围：60~16kHZ；
13. 灵敏度：-38dBV/Pa ；
14. 最大声压级：125 dB (THD<3%)；
15. 输入阻抗：2kΩ；
16. 人机交互：硅胶按键式触控；
17. 方向性0°/180°：>20dB(1kHz)；
18. 等效噪声：20 dBA(SPL) ；
19. 工作温度和湿度：工作温度：-5℃至+50℃，湿度：40％至90％。
	台
	16

	4
	可充电锂电池
	1. 2000mAh大容量电池；
2. 双扣结构，使用便利；
3. 电池容量：2000mAh；
4. 充电限制电压：最小-0.3，最大12V；
5. 最大输出电压：3.7V；
6. 使用寿命：大于300次；
7. 电池重量：0.08kg；
8. 电池最大持续工作电流：1.5A；
9. 放电性能：标准放电时间不少于3小时，快速放电时间不少于30分钟；
10. 最大持续充电电流：1A ；
11. 工作温度和湿度：-40~85℃，＜93%RH。
	个
	17

	5
	充电仓
	1. 5V4000mA超大变压器，可支持快速充电；
2. 快充阶段充电电流为900mA；
3. 正常充电状态：LED红色指示灯亮、并且闪烁；
4. 正常充电结束：LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮；
5. 电池充电温度：0~45℃；
6. 充电仓位数：4位；
7. 充电电流：<1A/充电仓位 ；
8. 供电方式：DC：5 V，4 A，最大功耗：20W； 
9. 工作温度和湿度：-40~85℃，<93%RH。
	台
	5

	6
	U段一拖二手持话筒
	1. 用UHF超高频段；
2. 具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点；
3. 具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听；
4. 支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；
5. 支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备；
6. 红外对频功能，支持自动追锁接收机频率并调整一致；
7. 载波频率范围：630~698MHz；
8. 频带宽度：200kHz；
9. 有效工作距离：100m（空旷无遮挡）；
10. 射频灵敏度：-102 dBm  ；
11. 信道数量：181 （15组） ；
12. 最大输出电平：XRL（LINE）：7.85 dBV，6.35mm（LINE）： 5.25 dBV，3.5mm（LINE）：4.6 dBV ；
13. 天线接口：BNC，天线阻抗：50Ω；
14. 麦克风类型：动圈麦；
15. 指向性：超心型；
16. 连续工作时间：8h（原装电池）； 
17. 总谐波失真：0.5%（1kHz）；
18. 频率响应 ：50Hz ~ 13kHz；
19. 最大输入声压：120 dBSPL ；
20. 工作温度和湿度：-10~50℃  ， 90 %RH。
	台
	1

	7
	反馈抑制器
	1. 2寸彩色液晶显示屏，可实时查看当前通道电平和每通道当前的动态陷波器数量；
2. 支持48V幻象供电，可用于连接幻象电源话筒；
3. 响应时间快中慢3速可设定，陷波器Q值自动选取；
4. 噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
5. 设备带有面板锁功能，防止人为误操作；
6. 支持20组场景调用和保存；
7. 抑制器：采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制，也可单独使用；
8. 滤波器：带宽0.404-28.85；
9. 消除反馈时间：快，中，慢3档；
10. 音频输入：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡；
11. 输入阻抗：平衡47KΩ，不平衡20KΩ，最大输入电平：+18dBu；
12. 音频输出：2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡；
13. 输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω，最大输出电平：+15dBu；
14. 频率响应：20Hz-20KHz，±0.3db，信噪比（A记权）：＞102db；
15. 灵敏度：Mic:-20dB/1KHz   Line：0dB/1KHz；
16. 总谐波失真：0.007％, 1KHz; 20Hz-10KH, <0.01％; 10KHz-20KHz, <0.025％；
17. 动态范围：103dB；
18. 整机接口：输入3芯XLR母插座/6.3插咀 *2，输出3芯XLR公插座/6.3插咀  *2，USB接口 *1，3芯IEC 插座 *1；
19. 电源100-240V~50/60Hz，耗电量＜30瓦；
20. 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%。
	台
	1

	8
	网络电源时序器
	1. 1U标准机身、拉丝铝面板搭配2寸中英文智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态；
2. 标配电源EMI滤波器，可有效抑制电磁噪声，减小对设备音质的干扰（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
3. 配置RS232、RS485接口，支持外部中控设备控制；
4. 485接口可用于时序器之间的级联和管理，即系统的扩充，支持≧16台设备级联顺序控制；
5. 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不须人为操作。支持周一到周日任意时间的定时器开关，还支持设置特定日期、特定时间的非循环或者循环开关；
6. 8组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。可因应开会、培训、演讲、离开等不同场景需求分别设置受控通道、开关延时等参数，保存到对应的模式，随时可以调取场景。场景模式支持重命名；
7. 可对输入电源、负载设备进行电压监控；
8. 提供专业PC软件、平板APP软件，支持有线和无线软件调控，可对设备参数进行精确、有效的设置；
9. PC软件支持模式保存、调用、通道开关状态、开关机延时设置、过压欠压保护、电压校准等功能设置；
10. 支持上电自启功能，机器给电自动开机无需再次手动控制；
11. 总功率6600W，额定总输出电流30A，单路额定输出电流13A；
12. 支持8路时序开关功能，每路延时开启和关闭时间可自由设置0-999秒；
13. 主电缆均为高纯铜缆，国标3C认证护套线 3×6mm²，长度 1.5 米；
14. 工作电源：220VAC, 50/60Hz；
15. 输出通道延时：0到999秒；
16. 输出电流：单路额定输出电流13A，额定总输出电流30A；
17. 线路输出：8路，外加2路输出辅助通道（辅助通道机器上电即通电，不受时序器控制）； 
18. 工作温度和湿度：-10℃～60℃，40%～60%。
	台
	1

	9
	音频处理器
	1. 全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz采样频率， A/D、D/A转换器和32-bit浮点DSP处理器；
2. DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能；同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；反馈消除：支持陷波式反馈消除算法、手自一体陷波式反馈抑制器，具有手动，动态，固定三种模式，可自动抓取反馈点或手动设置反馈点；
3. 1.3英寸OLED显示屏，显示设备IP地址；
4. 支持≥10个用户管理，用户名可设置为中文；设备名称可修改，允许中文名称；
5. 可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关；
6. 网页控制：内置网页控制器，在Windows、macOS、Linux、Android、iOS等平台上皆可快速操作；
7. 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出），电平支持外部输入3.3~24V；
8. 支持8-100组场景预设、场景增加、保存、删除等多种功能；
9. 音频采集：阻抗20kΩ，采样率48KHz@24bit；
10. 音频处理：总谐波失真THD≤0.003%@1kHz,4dBu ；
11. 音频输出：阻抗100Ω ；
12. 系统延时≤9ms，通道数量：GPIO接口8个，可自由配置输入输出；
13. 接口：网口：1个，音频输入：8路，音频输出：8路，USB：1 USB Type A，RS232：1，RS485：1 ；
14. 幻象电源：48V；
15. 频率响应：20Hz～20KHz,±0.2dB，最大输出电平：18dBu，最大输入电平：18dBu；
16. 模/数动态范围：120dB，数/模动态范围：114dB；
17. 通道隔离度：100dB@1KHz,4dBu；
18. EIN（A计权）：≤-125dBu；
19. 共模抑制：70dB@50Hz，本底噪声：-90dBu；
20. 工作电源：AC 110V-220V,50Hz/60Hz。
	台
	1

	10
	调音台
	配置共≥12路音频输入，≥6路Mic/ Line输入( XLR母插头和¼" TRS组合输入接口 )，≥3路立体声线路输入，≥1路USB Media( U盘播音或蓝牙音频 )和CD立体声输入（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
2. 所有Mic / Line输入通道均采用专业级别的高品质话放：高动态、低失真，模拟增益，可连接平衡式XLR型话筒输入插口和平衡式TRS耳机型乐器输入插口；

3. 所有Mic / Line输入通道均配置：48V幻象电源（1-2路带有独立控制48V幻象电源开关）、三段频率均衡、低切滤波器；3-6路带有压限器( Comp )、1-2/3-4编组开关、监听开关、静音开关；
4. 内置3.2寸lcd液晶显示屏，实时提供DSP效果器参数和USB Media播音信息；
5. 配置1个专业DSP效果器( FX )，14种效果类型，共120种的效果预置；
6. USB Media播音，支持MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE或FLAC文件格式，直接使用外部U盘录音。或外接电脑Media播音和录音；
7. 配置蓝牙功能，可以连接手机等蓝牙设备，实现无线音乐播放；
8. 独立脚踏开关，控制效果器输出关闭或打开；
9. 支持机柜安装；
10. 频率响应：麦克风输入至主输出：<10Hz～90kHz：-0dB/-1dB，<10Hz～160kHz：+0dB/-3dB；立体声输入：6.3mm 立体声道，平衡式；20kQ；+22dBu；80Hz/±15dB；EQ单通道：低：80Hz/±15dB，中：100Hz～8kHz/±15dB，高：12kHz/±15dB；EQ立体声通道：低：80Hz/±15dB，中：2kHz/±15dB，高：12kHz/±15dB；
11. 音频输出：主输出：XLR平衡式；240Ω平衡/120Ω非平衡式；+22dBu，耳机输出：6.3mm 立体声道，+19dBu 150Ω(+25dBm)；
12. 麦克风：麦克风输入 E.I.N.(20Hz-20kHz)，类型：XLR电子平衡、离散输入电路，@0Ω源电阻：-134dB/135.7dB A-加权的，@50Ω源电阻：-131dB/133.3dB A-加权的，@150Ω源电阻：-129dB/130.5dB A-加权的，频率响应：<10Hz～150kHz(-1dB)   <10Hz～200kHz(-3dB），增益：+10dB～+60dB，最大输入：+12dBu@+10dB Gain，阻抗：2.6kΩ，信噪比：110dB/112dB   0dBu In @+22dB gain)，失真度：0.005%/0.004%，类型：6.3mm立体声道，平衡式，阻抗：平衡输出：20kΩ   非平衡输出：10kQ，增益：-10dB～+40dB，最大输入：+22dBu@OdB Gain；
13. 信号衰减：主推子关闭：90dB，频道静音：89dB，通道推子关闭：89dB；
14. 辅助发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu；
15. Sub编组发送：6.3mm 单声道非平衡；120Ω；+22dBu；
16. 噪声：主混音@-∞：-101dB，通道推子@-∞：-100dB，主混音@0dB： -93dB，通道推子@-∞：-96dB，主混音@0dB：-81dB，通道推子@0dB：-83dB ；
17. 工作温度和湿度：环境温度：-10～40℃、相对湿度：≤90%。
	台
	1

	11
	功放
	1. 500W双通道功放，D类数字音频功率放大器，功率效率90%，支持负载阻抗8Ω-2Ω，支持 立体声，并接，桥接模式，各通道音频独立控制，扶持宽增益选择26-41dB。
2. 1U设计带PFC全桥超宽带开关电源,满足90V-260VAC范围电网使用，电源转换效率90%以上，电源超大功率储备, 高可靠性，为数字功放提供电池级干净电源。
3. 额定功率：8Ω/立体声：≥2×500W;4Ω/立体声：≥2×765W;2Ω/立体声：≥2×1300W;16Ω/桥接：≥1×900W;8Ω/桥接：≥1×1530W;4Ω/桥接：≥1×2600W（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
4. 输入灵敏度（额定功率8 Ω）：1.07V/1.51V/2.13V/3.01V；
5. 总谐波失真THD：典型值：0.05%（10%额定输出功率，8Ω）；
6. 阻尼系数：≥1000(20Hz-200Hz,8Ω) ；
7. 输出电源：90-260VAC,50/60Hz；
8. 频率响应：典型值：+0，-0.5%（10%额定输出功率，20Hz-20kHz，8Ω）；
9. 输入阻抗：20kΩ（平衡），10kΩ（非平衡）；
10. 信噪比（A记权）：≥105dB(默认增益，A计权，20Hz-200Hz,8Ω)；
11. 最大输入电平：14V；
12. RMS输出电压：60.0V ；
13. 模式开关：桥接模式，并接模式，立体声模式,增益选择，限幅开关；
14. 整机接口：XLR两路输入，XLR两路连接输出，SPEAKON两路输出；
15. 保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制。
	台
	2

	12
	音箱
	1. 8寸二分频音箱，无源被动式2分频低频反射式结构设计，大功率多场景全频点音源专业扬声器系统；
2. 低音扬声器采用8英寸大功率铁氧体永磁驱动器，高音扬声器采用44芯大口径音圈高分子振膜及高性能铁氧体永磁压缩驱动单元；
3. 覆盖角度：80°x50°(HxV)；
4. 中低音扬声器：1x8英寸；
5. 高音扬声器：1x1.0英寸 ；
6. 额定阻抗：8Ω；
7. 灵敏度：96 dB@ 1w/1 m；
8. 最大声压级：118 dB(峰值126 dB)；
9. 频率响应：76 Hz-20 kHz  (-10 dB) ；
10. 额定功率：200W；
11. 材质：15厘多层实木夹板；
12. 颜色：哑光黑色雨点漆；
13. 安装方式：垂直吊挂/水平吊挂/底部支撑；
14. 工作温度和湿度：-30~+60°C，95%无冷凝。
	台
	4

	13
	音箱壁挂托架
	承重：≤35KG；
水平角度：-90°~+90°；
垂直角度：-5°~+30°；
材质：钢板、钢管；
颜色：黑色 。
	对
	2

	14
	音频线
	音频连接线、音响工程线 2*1.5、话筒线 2*40 芯-96P等。
	批
	1

	二
	LED显示系统

	1
	LED显示单元
	1. 点间距：P1.2，显示屏面积：12.15m²，显示尺寸：6m×2.025m，分辨率：4800*1620；
2. 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸；
3. 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适；
4. 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节；
5. 像素结构：1R1G1B，封装方式：SMD；
6. 像素间距：1.25 mm，像素密度：640000 点/㎡；
7. 箱体尺寸：600（W）× 337.5（H）× 29.5（D） mm；
8. 箱体分辨率：480 × 270；
9. 箱体材质：压铸铝箱体；
10. 维护方式：完全前维护 ；
11. 封装品牌：国产铜线 ；
12. 白平衡亮度：600 cd/㎡，色温：1700-15000 K可调，可视角：160°(H)/160°(V)，对比度：3000：1，色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性：≥ 97％ ；
13. 驱动方式：恒流驱动；
14. 换帧频率：60 Hz，刷新率：3840 Hz，灰度等级：18 bit+ ；
15. 峰值功耗：≤ 460 W/㎡ （600nits）；
16. 平均功耗：≤ 160 W/㎡；
17. 供电要求：100~240 VAC ± 10％ ；
18. 工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃，工作湿度：10%~60% RH（无冷凝水）。
	㎡
	12.15

	2
	LED一体式支架
	1. 全封闭防尘，前封板后开门；
2. 厚度：600mm；
3. 弧度：0°；
4. 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板；
5. 底座高度：800mm，可根据需求定制；
6. 颜色：黑色；
7. 材料：SPCC 高强度钢板；
8. 表面处理：静电喷塑。
	㎡
	16.95

	3
	LED标准安装服务
	1、图纸方案；
2、支架安装；
3、屏幕及发送卡安装；
4、配电柜安装（不含380V强电接线）；
5、线缆布线（不含桥架、线管、穿墙打孔）；
6、系统调试；
7、使用培训；
8、施工区域产生的垃圾清理。
	㎡
	12.15

	4
	LED网线组件包
	LED模组级联短网线；
产品型号：LED-Cat6-S（LED模组级联短网线） ；
导体材质：纯铜；
导体线径：26AWG；
接插端子：RJ45；
长度尺寸：1570mm；
颜色区分：黑。
	批
	1

	5
	LED电源线组件包
	LED模组电源级联AC电源线；
产品型号：LED-AC220V-S（LED模组电源级联AC电源线）；

导体材质：纯铜；
导体线径：3*2.5mm²；
额定电流：16A；
接插端子：3*UT1-4转3*UT1-4；
颜色区分：黑 。
	批
	1

	6
	LED配电柜
	1. 控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制；
2. 面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制；
3. 电脑控制: 可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录；
4. 电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行；
5. 中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议；
6. 自动联机，直接操作，不用人工设置；
7. 保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护；
8. 输入电压：380V，输出电压：220V，额定功率：10KW；
9. 输出回路：3个单相回路（AC220V）；
10. 每路输出最大带载功率：≤3.33KW；
11. 回路状态监测：单回路；
12. 支持远程控制、分步逐级上电、计划任务上电、温度检测、逻辑联动控制；
13. 主断路器：优质品牌32A断路器*1；
14. 交流接触器：优质品牌32A交流接触器*1，子断路器：优质品牌32A微型1P断路器*3，控制回路断路器：优质品牌10A 1P+N微型漏电保护断路器*1；
15. 零地排：8位铜排*1；
16. PLC控制器：优质品牌PLC-180控制器*1，PLC控制电源模块：优质品牌DC24V电源*1；
17. 串口服务器：485转USB头*1；
18. 380V供电总电缆：YJV-4*4mm²+2.5mm²，220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²，最多接3根。
	台
	1

	7
	集中式拼控器-4K DP输入板
	1. 支持2路DP输入，444采集，支持DP复合音频输入；
2. 音频输入接口数：2，音频输入接口类型：DP复合音频；
3. 音频采样率：48K采样率，音频声道：双声道 ；
4. 视频输入接口类型：DP 1.2；
5. 视频输入分辨率：4096 × 2160@60 Hz、4096 × 2160@30 Hz、3840 × 2160@60 Hz、3840 × 2160@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080P@60 Hz；
6. 自定义分辨率范围：宽800~8192 ，高600~8192，宽4对齐、高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1920 × 1080~4096 × 2160)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~4096 × 2160)；
7. 自定义分辨率范围：宽800~8192 ，高600~8192，宽4对齐、高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1920*1080~4096*2160)，配置60Hz时宽*高(800*600~4096*2160)。
	台
	1

	8
	集中式拼控器-4K_HDMI输入板
	1. 支持2路HDMI输入，444采集；
2. 输入分辨率4096*2160@60Hz，向下兼容到1080P60；支持自定义输入分辨率；
3. 音频输入接口数：2，音频输入接口类型：HDMI复合音频，音频采样率：32K/48K采样率，音频声道：双声道；
4. 视频输入分辨率：4096 × 2160@60 Hz、4096 × 2160@30 Hz、3840 × 2160@60 Hz、3840 × 2160@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080P@60 Hz；
5. 自定义分辨率范围：宽800~8192 ，高600~8192，宽4对齐、高2对齐，帧率30/60 Hz，配置30 Hz时，宽 × 高(1920 × 1080~4096 × 2160)；配置60 Hz时，宽 × 高(800 × 600~4096 × 2160)；
6. 自定义分辨率范围：宽800~8192 ，高600~8192，宽4对齐、高2对齐，帧率30/60Hz，配置30Hz时宽*高(1920*1080~4096*2160)，配置60Hz时宽*高(800*600~4096*2160)。
	台
	3

	9
	集中式拼控器-LED输出板
	1. LED输出板卡，集成LED发送卡功能，网线输出对接LED屏幕，可自定义分辨率带载输出；
2. 单板配置20路千兆网口输出；
3. 自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求；
4. 支持视频信号444输出；
5. 视频输出接口类型：RJ45，视频输出接口数：20；
6. 视频输出分辨率：自定义分辨率范围：带载面积小于1040W，宽（64-16384）高（64-8192），宽要求4对齐，高无对齐要求；
7. 视频输出最大分辨率：4K；
8. 视频输出LED带载能力：单板带载1040W，宽度64-16384，高度64-8192。
	台
	1

	10
	集中式拼控器-主机箱
	1. 采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求扩展，业务板卡可热插拔；
2. 总线类型：高速总线；
3. 业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数6，输入槽位2，输出槽位2，混插槽位2；
4. 整机拼接能力：16路；
5. 热备：支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步；
6. 串行接口：3个，1个调试串口 + 1个RS485（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）+1个RS232（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8位）；
7. 机箱屏幕：≥3寸 LCD，可通过显示屏查看设备状态信息；
8. 支持字幕功能，单输出接口至少支持2个字幕，单电视墙至少支持3个字幕，支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示（★此条提供带有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件进行佐证）；
9. 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16；
10. 输入源复制能力：（1）60Hz：4K输入板有2路上墙能力，2K输入板有6路上墙能力；（2）30Hz：4K输入板有3路上墙能力，2K输入板有12路上墙能力；
11. 本地源上墙延时：≤50ms ；
12. 场景数量：128个；
13. 场景切换延时：≤400ms；
14. 预案数量：128个；
15. 超高清融合规模：最大4路；
16. 底图：一共3个，单墙1个，分辨率1080P；
17. 输入OSD叠加：支持；
18. 输入图像裁剪：支持，上下左右各200个像素点；
19. 工作温度：0℃--＋50℃，工作湿度：10％--90％。
	台
	1

	11
	显示控制系统软件
	1. 支持管理LCD、LED电视墙；
2. 支持信号源预览，支持电视墙可视化操作（受控设备需支持该功能）；
3. 支持登录网络源的账号密码进行网络源预览；
4. 支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作；
5. 支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定；
6. 支持监控画面及本地源画面上墙操作；
7. 支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度；
8. 支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中；
9. 支持场景保存，支持场景调用及场景切换；
10. 支持一键清空所有窗口信息；
11. 支持一键调用情景模式；
12. 播控管理：支持多媒体内容图片、视频、文字、office文件的增删改查，支持编辑内容名称及描述信息。支持内容窗口的增、删、移动等操作；
13. 支持播控内容的可前进、后退、刷新操作；
14. 支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图；
15. CS客户端数量≥4，移动客户端数量≥4；
16. 编码设备接入数≥300，解码设备接入数≥8，发送卡数量≥128。
	套
	1

	12
	高清视频线缆
	1. 20米HDMI光纤视频线；
2. 支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示；
3. 支持HDCP 2.2；
4. 即插即用，无需驱动程序；
5. 无需任何外部供电；
6. 线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少70%；
7. 辐射低，抗电磁干扰强。
	根
	6

	三
	网络及辅材

	1
	千兆交换机
	1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；
2. 包转发率：126Mpps；
3. 端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口；
4. 工作温度：工作环境温度：0℃～45℃；
5. 工作湿度：5%～95%（非凝结）；
6. 供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz；
7. 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）；
8. 链路聚合：支持GE端口聚合，支持静态/动态聚合，支持跨设备聚合；
9. 端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像；
10. QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记，支持包过滤功能。
	台
	1

	2
	标准机柜
	1.37U设备机柜，带透气孔的前门和后门；
2.板材符合欧洲ROHS环保标准；
3.安装方式：落地式；
4.内部空间：37U；
5.静态承重：500KG；
6.尺寸(宽*深*高度）mm：600*600*1830 （含脚轮）；
7.净重：约68KG ；
8.前后门材料：前单网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2；
9.敞开百分比（前门）：78%；
10.敞开百分比（后门）：77.2%；
11.侧门材质：冷轧板 T=0.8；
12.门框左右立柱：冷轧板 T=0.8；
13.左右支架：冷轧板 T=1.2；
14.横梁：有；
15.辅件：40套安装螺丝，前/后钥匙各两把 。
	台
	1

	3
	视图工作站
	国产化电脑

★1.处理器：8核/16线程/基准频率2.5 GHz及以上）；
★2. 内存：16 GB及以上；
★3. SSD硬盘： 1个 256 G M.2 SSD及以上，1TB机械硬盘；
★4. 显卡：显存容量2 GB及以上；
★5.键鼠：含USB有线键鼠；
★6.显示器：23.8英寸及以上，分辨率1920x1080及以上，1个HDMI及以上，1个VGA视频接口及以上；

★供应商须承诺满足《工作站政府采购需求标准（2023年版）》

（财库〔2023〕32号）加*号的指标要求，并出具设备商承诺函，加盖设备商及供应商公章，如不符合上述标准，供应商须免费更换电脑并确保更换后的电脑满足要求。

注：上述指标不作为评分标准，均必须满足，如参数要求低于《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）文件的，以《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）文件为准。
	台
	1

	4
	辅材
	插线板、网线、水晶头、线槽等
	批
	1

	四
	环境改造

	1
	设备间改造
	会议室设备间，包括墙面隔断、简易门安装、设备间主电缆取电、布线等。
	项
	1

	2
	会议背景板
	在会议室设计1块背景板，面积不低于8米*2.8米；制度上墙展板4块，面积不低于1.5米*0.9米。
	项
	1





